TECHNISCHE LIJST

BEER muziektheaterproducties: De tuinen van de herinnering

Opmaakdatum: 21-10-09

Algemeen:

Voorstellingsnaam: De tuinen van de herinnering

Voorstellingsduur: 60 minuten (geen pauze)

Opbouwtijd: 4,5 uur (zonder pauze)

Afbreken: 1 uur

Benodigde afmetingen speelvlak:8 diep, 8 breed. Bij afwijkende maten graag contact opnemen met gezelschap.

Afstopping: rondom zwart (gridzaal), of de poten op 11 meter (trekkenzaal)

Aantal acteurs: 1

Aantal technici: 1

Vervoer: 1 bus met technicus, decor en de acteur.

Aankomst: minimaal 5 uur voor aanvang. Acteur en technicus komen samen binnen waarna de acteur tijd voor zichzelf neemt en de techniek gebouwd kan worden.

Bijzonderheden: Geen changementen, en geen gebruik maken van microfoons tenzij de acteur niet te verstaan is voor het publiek dan maken wij gebruik van een eigen microfoon.

Wat vragen wij van het theater

Technici: minimaal 2 ervaren personen.

Vloer:

Graag maken we gebruik van zwarte balletvloer

het is zeer wenselijk als deze ligt bij binnenkomst!

- Geluid:

- 1 kleine kwaliteits geluidsmixer (geen discomixer) volstaat

- Kwaliteits geluidsysteem wat dekkend is voor de zaal

- 1 xlr inputs op zijtoneel links of rechts voor de (eigen)ontvanger (optioneel, alleen voor gebruik bij te grote afstanden tussen acteur en publiek).

- 2  goed klinkende monitors (1 groep)

- 1 cd speler liefst met autocue functie.

- 1 stereo tulp/cinch aansluiting voor eigen cd speler.

- licht:

- We maken graag gebruik van uw lichtinstallatie (zie bijgevoegd lichtplan)

Vanwege het gebruik van 8 eigen TL bakken, verdeeld over 4 dimmerkanalen is het wenselijk dat er balast op de dimmers wordt aangesloten

- 2 vloeraansluitingen per kant voor onze eigen lampen (zie beneden)

- Bij een trekkenwand zouden wij graag 4 steels van 4 meter plus vier roedeboeien van het theater gebruiken.

- plaatsing regie:

- Graag in de zaal, licht en geluid naast elkaar

- Wat nemen wij mee:

- Dekor:

- 7 TL bakken met armatuur

6 trussdelen van respectievelijk 1 en 2 meter stukken (maximale lengte 10 meter

- 2 x 500kg handtakels met toebehoren (wordt alleen gebruikt in zalen met vast grid)

- 3 bankjes

2 houten pilaren (bestaat uit meerdere delen)

1 klok aangesloten op vaste spanning.

1 noodverlichtingsbord(wordt op een dimmer aangesloten)

2 extenders waar de klok en noodverlichting aangehangen wordt

- Licht:

- 1 lichttafel TTL

- 4 vloerextenders met elk 2 multipars 600W

- 2 lowhangers met ieder 2 multipars 600W

- 7 TL bakken met toebehoren

- (Optioneel) Geluid: alleen als vooraf is aangegeven dat dit nodig is.

- 1sennheiser ontvangers

- 1 countryman e6 microfoon

Voor technische vragen kunt u bellen met:

Bram Giebels,

Telnr: 06 41275164

Email: skyjuggler@gmail.com